设备名称及技术参数

第一台：精密摩擦磨损测试仪（进口）

其为Tribometer型精密摩擦磨损测试仪，测试模式为球盘及销盘。具体技术参数如下：

运行模式：旋转模式和线性往复模式；

转速：旋转模式为0-1500rpm之间可调；往复模式为10Hz可调，振幅为0-60mm可调；

夹具：旋转梯形台，带液体杯；

法向加载力：0.5N-60N连续可调；

摩擦力测量为10N；

用电：240 V 50/60 Hz(适用于中国电压标准)；

计算机控制 PC(不低于DELL Optiplex 7100) +预装TriboX 摩擦学测试软件(Win XP)，包括19” LCD 液晶显示器；

带有直接惰性气体管路及丙烯酸脂环境罩；

要求提供的配件：

- 标定工具, 球夹具 +销夹具各一支(直径6mm)；

- 10个 100Cr6 不锈钢球；

- 砝码一套,带圆孔,可叠加使用。

第二台：PlasMAG 磁控溅射阴极光学谱成份控制仪（进口）

技术参数如下：

输入电压：0-1000V；

输入电流：0-20A；

输入方式：DC, AC, Pulse DC, RF；

耐热温度：《80 ℃

可装靶材厚度：3-15mm

表面磁场强度：30-60  mT ( 标准10  mm Al 板)

尺寸：350 x 170 mm; 厚度：150 mm

波长范围：185-920nm, 其分辨率为：0.2nm

光栅宽度：50， 100， 250， 500， 1000microns

功率：+15VDC，50mA； -15VDC，225mA

输入信号：2-10VDC

输出信号：0-10VDC

PMT 高压输出：-300 to -1000VDC          尺寸：190.8 x 66.8 x 181.9 mm