设备技术参数

- 密闭式炼胶机  （1台）

密炼腔体积：2L；                                                                                                                           填充系数：0.6～0.9；                                                                                                                            转子摩擦比：1:1.245；                                                                                                                         转子转速：0～100rpm，无级变速；                                                                                                                   转子形状：非啮合型；                                                                                                                              温度范围：室温-自热摩擦温度；                                                                                                                            卸料门及混炼腔壁均配有热电偶。

- 精密橡胶真空压力成型机（1台）

锁模力：100t；                                                                                                                                 热板尺寸：405×430mm；                                                                                                                          最大行程：250mm；                                                                                                                              最大开档：300mm；                                                                                                                                  翻模角度：45°。

主机活塞直径：250mm

- 气流粉碎机 （1台）

入料粒度：<5 mm；                                                                                                                               产品粒度：8～150μm；                                                                                                                                 产品产量：5g/h～100kg/h。

- PTFE压花板带压轧设备（1台）

胚料厚度：≥1.0mm；                                                                                                                              胚料宽度：0～250mm；                                                                                                                            成品厚度：0～2mm；                                                                                                                               成品宽度：0～250mm；                                                                                                                            两辊间线压力：max 300kN；                                                                                                                           热辊温度：RT～300℃（可调，精度±3℃）；                                                                                                          辊身硬度HRC：≥65；                                                                                                                               不衰减硬度层厚度：min 15mm；

- 超临界流体清洗与干燥系统（1台）

二氧化碳泵泵头温度：低于-4℃；

压力精度：1Psi~2 Psi；

流量间隔：0.01mL/min；

清洗与干燥釜体积：200ml、500 mL；

操作速度：0～2500转/分，可调。

- 高低温长时循环试验箱（1台）

工作尺寸：60cm×50cm×40cm；

温度：-70～180℃；

升降温速率：≤5℃/min，可调节；

交变温度下连续使用时间不低于3个月。

- 恒温负压含油试验箱   （1台）

温度范围：环境温度＋5℃至200℃；

温度波动范围：0.4℃；

容许极限真空度：1 Pa；

真空漏损率：1 kPa/hr；

外部尺寸（W×H×D）：740mm×900mm×670mm；

内部尺寸（W×H×D）：506mm×506mm×450mm；

内腔体积：115L。

- 超速离心机（1台）

主机：转速＞100000rpm，最高转速：120000rpm；

离心力：＞1000000g；

转速精度：±10rpm；

加速时间：5min内到达120000rpm；

环境温度：10℃~40℃；

设定温度：-10℃~40℃，1℃步进；

配件：不同转角和离心管。

- 润滑油脂真空处理系统（1套）

极限真空度：10-5Pa；

极限冷却温度：＜-100℃；

最高使用温度：400℃；

、	温度控制精度：±1℃；

高压釜容积：2L；3L

10．超高精度超滑摩擦磨损试验系统（进口）

技术参数要求

其为BASALT型超高精度超滑摩擦磨损试验系统，具体技术参数如下：

1. 仪器基本单元

1）包括控制器X、Z和Y运动方向的反馈驱动、仪器配套电脑和BASALT-N2 GUI控制软件；

2）预留温度和湿度传感器和控制端口，预留气氛控制端口；预留空间，可选配加热、制冷模块和电化学腐蚀组件；

3）FN,FT和CoF的测量分辨率：0.0001；

4）仪器用电：230 V, 50 Hz（适用于中国电压标准）；

2. 实验传感器：提供10N和100N应变力传感器,以及对应的传感器载体；

1）10N应变力传感器

a.	额定负载力范围：0.1N-10N；

b.	额定摩擦力范围：0.1N-10N；

c.	测量分辨率：1mN；

2) 100N应变力传感器

a.	额定负载力范围：0.1N-100N；

b.	摩擦力范围：0.1N-100N；

c.	测量分辨率：10mN；

3） 二维应变力传感器载体，能用于10N-100N范围的应变力传感器的装载和固定；

3. 提供仪器用球型样品（上样品）夹持器：直径6mm；

4. 提供仪器用销型样品（上样品）夹持器：直径6mm；

5. 运动模块：包含高负载驱动旋转运动模块和线性往复运动模块；

1）高负载驱动旋转运动模块

a.	用于球盘或者销盘实验；

b.	具有高精度轴承；

c.	最大旋转速度：400 rpm(可选配最大2000rpm)；

d.	最大扭矩：4Nm；

2）线性往复运动模块

a.	冲程范围：1--70mm（50N的最大负载的条件下，可达到最大冲程）；

b.	可实现线性往复运动；

c.	最大运动频率：10Hz（可调）；

6. 提供旋转运动模块样品（下样品）夹持器；

7. 提供线性运动模块样品（下样品）夹持器（样品厚度1-5mm）；

8. 提供仪器实验测量腔体，用于可控湿度及气氛环境下的测试工作。